SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiającego oraz osoby wskazane do kontaktów:

a. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło”

ul. Holenderska 3

64-100 Leszno

NIP 697-10-26-123   REGON 001304937

b. postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby wszelkie uzupełniające oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane były drogą elektroniczną na adres: biuro@zieloneswiatlo.eu

Każda ze stron postępowania na żadanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przekazania drogą elektroniczną dokumentów.

c. osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:

      - Stefan Różanek

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu wełny w budynkach wielorodzinnych w ramach zarezerwowanych kwot na ten cel w planach remontowych Zamawiającego.

2.1 Zakres prac

1. Transport na miejsce budowy: dojazd zestawu samochodowego wraz z materiałem i zamontowanym agregatem wdmuchującym na stanowisko pracy uzgodnione z Zamawiającym.

2. Podłączenie agregatu wdmuchującego do źródła zasilania (prąd 3-fazowy) w obecności służb technicznych Zamawiającego.

3. Wykonanie otworów montażowych w połaci dachu:

- otwory montażowe o wymiarach 40cm*50cm – 60*60 cm – ilość uzależniona od fizycznej możliwości aplikacji materiału termoizolacyjnego w przestrzeni stropodachu.

4. Sprawdzenie stanu elementów strefy międzystropowej:

- przed przystąpieniem do robót izolacyjnych, pracownik sprawdza stan płyty stropowej, łączenia płyty stropowej z kanałami wentylacyjnymi, odpowietrzeniami kanalizacji itp., dokonując uszczelnienia ewentualnych rozszczelnień ww. elementów pianką PUR,

- sprawdzenie szczelności pokrycia papowego i zgłoszenie występowania ewentualnych przecieków służbom technicznym Zamawiajacego z jednoczesnym uwzględnieniem zakresu rzeczowo-finansowego ich usunięcia.

5. Aplikacja materiału izolacyjnego:

- sukcesywne napełnianaie zasobnika wgregatu tłoczącego materiałem izolacyjnym

- pneumatyczny transport materiału w przestrzeń międzystropia

- układanie warstwy izolacji z granulatu grubości 15 cm. Grubość warstwy powinna uwzględniać naddatek na osiadanie.

6. Zamknięcie otworu montażowego:

- montaż płyty z blachy stalowej czarnej grub. 4mm

- nakrycie otworu wcześniej zdemontowanym plastrem starej papy w celu uniknięcia powstania zagłębień, a co za tym idzie zastojów wody opadowej

- wykonanie łaty z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o jakości i rodzaju dostosowanym do stanu istniejącego pokrycia dachu.

7. Wentylacja

W celu zapewnienia prawidłowej grawitacyjnej wentylacji międzystropia montuje się kominki wentylacyjne fi 100mm w ilości 1szt./100m2 połaci dachu.

Ilość kominków może ulec zmianie w przypadku, gdy:

- przestrzeń międzystropia jest dobrze „zwentylowana” dzięki występowaniu dużej ilości otworów nawiewnych rozmieszczonych po obwodzie budynku, przy czym po wykonaniu izolacji nie mogą one ulec zakryciu przez warstwę wdmuchiwanego materiału.

- przestrzeń międzystropia jest źle „zwentylowana”, brak jest otworów nawiewnych, wtedy ilość kominków ulega zwiększeniu, a ich usytuowanie musi zapewnić właściwą cyrkulację powietrza.

Zasady obmiarowania: wielkość obmiarowa będzie liczona na powierzchni połaci dachu bez grubości ścianek kolankowych, odlicza się powierzchnię kominów.

2.2 Termin zakończenia prac – do końca sierpnia 2013 roku

2.3 Minimalne wymagania odtyczące funasowania kosztów:

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy złotych 00/100) które powinno wpłynąć na konto Zamawiającego: PKO BP 52 10203088 0000 8102 0003 9198 a dokument wpłaty należy dołączyć do oferty.

3. Wymogi, które musi spełnić oferent oraz wykaz dokumentów potwierdzających wiarygodność oferenta:

a. Oferent powinien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1. nazwa i siedziba Oferenta oraz data sporządzenia oferty,

2. ścisłe określenie przedmiotu oferty,

3. kserokopia potwierdzenia dokonanej wpłaty wadium,

4. określenie kwoty wynagrodzenia brutto za 1m2 docieplenia wraz z kosztorysem ofertowym i danymi wyjściowymi do kosztorysowania,

5. czas udzielonej gwarancji,

6. termin płatności,

7. opinię właściwego Urzędu Skarbowego odnośnie treminowej płatności podatków i innych świadczeń na rzecz budżetu,

8. informację ZUS o regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników,

9. oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją przetragową i przyjęciu warunków określonych w specyfikacji i w ogłoszeniu bez zastrzeżeń,

10. oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

11. zobowiązanie o wykonaniu prac w terminie zgodnie ze Specyfikacją,

12. referencje z podobnego zakresu przedmiotu przetargu,

13. wyciąg lub odpis dokumentów uprawniajacych do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem przetargu: wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenei o prowadzeniu działalności gospodarczej, posiadane uprawnienia,

14. dokuenty dopuszczajace produkt izolacyjny do stosowania na terenie RP, deklaracje zgodności, atesty oferowanego produktu,

15. numer rachunku bankowego i nazwe banku prowadzącego obsługę bankową.

b. ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej:

Spółzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło”

ul. Holenderska 3

64-100 Leszno

„Komisja przetargowa – docieplenia”

Oferty należy składać do dnia 19 kwietnia 2013 do godz. 15.00 w biurze Spółdzielni.

c. zwrot wadium dla Oferentów, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu nastąpi w drodze przelewu bankowego na podane konto bankowe w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu.

- dla zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy ustala się zabepzieczenie pieniężne w wysokości..... brutto, które zostanie zwrócone Oferentowi w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru prac montażowych.

e. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumntów w niewłaściwej formie może spowodować odrzucenie oferty.

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę.

4. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze ofert Zamawiajacy będzie kierował się następującymi kryteriami:

a. proponowana cena					- waga kryterium 60%

b. sposób płatności					- waga kryterium 30%

c. udzielone gwarancje				- waga kryterium 10%

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów  w zakresie każdego z kryteriów.

5. Informacje końcowe

Po rozstrzygnięciu przetargu o wyniku postępowania Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich Oferentów.

Wybrany Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz w złożonej ofercie.

W przypadku wygrania przetargu i wycofania się Oferenta z zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny.